Now that international standards have been agreed and published for Near Field Communication (NFC),

NFC (<a href=http://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication>Near Field Communication</a>) — технология беспроводной связи, рассчитанная на обмен данными между устройствами, находящимися на расстоянии порядка 10 сантиметров (смотри также <a href=http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javame/nfc/>An Introduction to Near-Field Communication and the Contactless Communication API, C. Enrique Ortiz, June 2008</a>.

NFC — простое расширение стандарта ISO 14443, которое объединяет интерфейс и считыватель в одно устройство. NFC может поддерживать связь с существующими смарткартами, считывающими устройствами стандарта ISO 14443, и другими устройствами NFC. Эта техника совместима с существующей инфраструктурой бесконтактных карт, уже использующейся в общественном транспорте и платежных системах.

- Так же, как и в стандарте ISO 14443, в NFC связь поддерживается за счет взаимной индукции рамочных антенн. Этот стандарт работает в нелицензируемом частотном диапазоне ISM (Industrial, Scientific and Medical radio Bands — Промышленные, научные и медицинские частоты) около 13,56 МГц, с полосой пропускания около 2 МГц.

- Рабочее расстояние для стандартных антенн: до 20 см

- Скорость передачи данных: 106, 212 или 424 кбит/сек

- Предусмотрены два режима:

  - Пассивный режим связи: устройство Инициатор обеспечивает несущее поле и ответы целевого устройства модулированием имеющегося поля. В этом режиме Целевое устройство может вытягивать свою рабочую мощность из предоставленной Инициатором электромагнитной области, таким образом делая Целевое устройство ретранслятором.

  - Активный режим связи: и Инициатор, и Целевое устройство взаимодействуют путем поочередного создания своих собственных полей. Устройство дезактивирует своё радиочастотное поле в то время, как оно ожидает данных. В этом режиме у обоих устройств должно быть электропитание.

| Baud | Активное устройство | Пассивное устройство |
| --- | --- | --- |
| 424 kBd | Manchester, 10 % ASK | Manchester, 10 % ASK |
| 212 kBd | Manchester, 10 % ASK | Manchester, 10 % ASK |
| 106 kBd | Modified Miller, 100 % ASK | Manchester, 10 % ASK |

- Для передачи данных NFC использует две различных кодировки. Если активное устройство передает данные со скоростью 106 кбит/сек, тогда используется модифицированная Miller coding со 100 % модуляцией. Во всех других случаях используется Manchester coding с коэффициентом модуляции 10 %.

- Устройства NFC в состоянии одновременно и получать и передавать данные. Таким образом, они могут контролировать радиочастотное поле и обнаруживать противоречия, если полученный сигнал не соответствует переданному.

- Области применения

Технология NFC в настоящее время главным образом нацеливается на использование в мобильных телефонах. Существуют три основных области применения NFC:

- эмуляция карт: устройство NFC ведет себя как существующая бесконтактная карта

- режим считывания: устройство NFC является активным и считывает пассивную RFID метку, например для интерактивной рекламы

- режим P2P: два устройства NFC вместе связываются и обмениваются информацией.

Возможно множество применений таких как:

- Мобильная покупка билетов в общественном транспорте — расширение существующей бесконтактной инфраструктуры.

- Мобильные платежи — устройство действует как платёжная карта.

- Электронная доска — мобильный телефон используется для чтения RFID меток, с уличных досок для объявлений, чтобы на ходу получать информацию.

- Спаривание Bluetooth — в будущем для соединения устройств Bluetooth 2.1, поддерживающих NFC, будет достаточно сблизить их и принять соединение. Процесс активации Bluetooth с обеих сторон, поиска, ожидания, соединения и авторизации будет заменён простым «прикосновением» мобильных телефонов.

Другие применения в будущем могут включать:

- Электронная покупка билетов (авиабилеты, билеты на концерт, и другие)

- Электронные деньги

- Карты путешественника

- Удостоверения личности

- Мобильная торговля

- Электронные ключи — ключи от машины, ключи от дома/офиса, ключи гостиничного номера, и т. д.

- Для конфигурирования и инициализации других беспроводных соединений, таких как Bluetooth, Wi-Fi или Ultra-wideband.

- NFC «против» Bluetooth

|  | NFC | Bluetooth |
| --- | --- | --- |
| Тип сети | Point-to-point | Point-to-multipoint |
| Радиус действия | < 0.2 m | 10 m |
| Скорость | 424 kbit/s | 2.1 mbit/s |
| Время установления соединения | < 0.1 s | 6 s |
| Совместимость с RFID | Да | Нет |

- NFC и Bluetooth — технологии связи малого радиуса действия, которые были недавно интегрированы в мобильные телефоны. Существенное преимущество NFC над Bluetooth — более короткое время установки соединения. Вместо выполнения инструкций по согласованию для идентифицирования устройства Bluetooth, связь между двумя устройствами NFC устанавливается сразу (менее чем одна десятая секунды). Чтобы избежать сложного процесса согласования, NFC может использоваться для установки соединений в беспроводных технологиях, таких как Bluetooth. Максимальная скорость передачи данных NFC (424 кбит/сек) меньше чем Bluetooth (2.1 mbit/s). У NFC более малый радиус действия (меньше 20 см), который обеспечивает бо́льшую степень безопасности и делает NFC подходящей для переполненных пространств, где корреляция сигнала с передавшим его физическим устройством (и расширением, его пользователем) могла бы иначе оказаться невозможной. В отличие от Bluetooth, NFC совместима с существующим RFID структурами. NFC может также работать, когда одно из устройств не снабжено источником питания (например телефон, который может быть выключен, бесконтактная смарт кредитная карта, smart poster, и т. д.).

Радиоинтерфейс для NFC стандартизирован в:

- ISO/IEC 18092 / ECMA-340 : Near Field Communication Interface and Protocol-1 (NFCIP-1) [2]

- ISO/IEC 21481 / ECMA-352 : Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP-2)[3]